底板ESP与小程序蓝牙接口数据协议

- 服务声明 GATTS_SERVICE_UUID_ESP ：0x00F4

| 特征声明UUID | 属性 | 用途 | 命名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF401 | 可写 | 设置wifi SSID和PASS | UUID_WIFI |  |
| 0xF402 | 可写 | 写密钥 | UUID_KEY |  |
| 0xF403 | 可写 | 写命令 | UUID_CMD |  |
| 0xF501 | 可读 | 读取底板信息 | UUID_MSG |  |
| 0xF301 | 通知 | 订阅底板状态值 | UUID_STATE |  |
| 0xF302 | 通知 | 订阅雷达校准数据 | UUID_RADAR |  |

- 底板状态值解析(UUID_STATE)

| STATE | 解析 | 相关的特征声明 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 | WIFI 名或密码 格式错误 | UUID_WIFI |
| 2 | WIFI连接失败 | UUID_WIFI |
| 3 | WIFI连接成功 | UUID_WIFI |
| 4 | WIFI连接中，等待 | UUID_WIFI |
| 5 | 设备绑定成功 | UUID_KEY |
| 6 | 设备绑定失败 | UUID_KEY |
| 7 | 密钥匹配成功 | UUID_KEY |
| 8 | 密钥匹配失败 | UUID_KEY |

- 底板可写的命令解析(UUID_CMD)

| CMD | 参数 | 解析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xa1 | 无 | 启动雷达校准数据的发送 | 雷达校准功能里，用来开启雷达校准数据的发送，1s发送指定长度数据到UUID_RADAR特征声明 |
| 0xa2 | 无 | 关闭雷达校准数据的发送 |  |
| 0x67 | (16bytes) 0:HG_L 1:HG_H 2:INSTALL_MODE 3:BEEPER_ONOFF 4:LF_L 5:LF_H 6:RT_L 7:RT_H 8:FR_L 9:FR_H 10:BK_L 11:BK_H 12:SENSITIVE 13:NODATA 14:STATE_DELAY_L 15:STATE_DELAY_H 16:SHIELD_NUM 17:DISTANCE_LR_L 18:DISTANCE_LR_H 19:DISTANCE_BF_L 20:DISTANCE_BF_H 21:DISTANCE_UD_L 22:DISTANCE_UP_H 23:ITEM_WIDTH 24:ITEM_LENGTH 25:ITEM_HEIGHT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 WALL_OPTIONS | 安装高度 安装方式 蜂鸣器开关 左侧距离 右侧距离 前方距离 后方距离 灵敏度 空值 状态延时 屏蔽区个数 左右距离雷达中心点距离 前后距离雷达中心点距离 上下距离 物品的宽 物品的长 物品的高 墙选项 | 摔倒蓝牙参数设置 (安装方式: 0-顶装;1-侧装) (蜂鸣器开关: 0-关;1-开) (灵敏度: 1-灵敏;2-标准;3-鲁棒;默认2) (状态延时:单位s,0-3600) 名称后缀： L:低8位 H:高8位 17-25 第一个屏蔽区参数 26-34 第二个屏蔽区参数 35-43 第三个屏蔽区参数 44-52 第四个屏蔽区参数 |

- 底板信息解析(UUID_MSG)

| MSG | 长度(19bytes) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Mac addr | 6 | 10:52:1c:81:64:f4 |
| 其它 | 6 |  |
| base_board version | 1 | e.g. 0x11 ——v1.1 |
| core_board version | 1 | 无 |
| 其它 | 2 |  |
| 设备类型 | 1 | e.g. WIFI版------0x00 WIFI+4G版------0x01 |
| WiFi连接状态 | 1 | e.g.空状态----0x00 WIFI连接失败----0x02 WIFI连接成功----0x03 WIFI连接中----0x04 |
| 4G连接状态 | 1 | e.g.空状态----0x00 4G连接失败----0x02 4G连接成功----0x03 4G连接中----0x04 |
| 其它 | 1 |  |

- 密钥长度16个字节，由字符和数字组成；

- Wifi名(wifi_ssid)：不超过32个字符，不可包含+#&=|<>^"\"；

- Wifi密码(wifi_pass)： 8~63个字符；

- UUID_WIFI和UUID_KEY的特征声明的写数据的格式

每20个bytes作为一个包，好像ESP蓝牙接收一次只能收到20个bytes

| 名称 | 长度(byte) | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head | 1 | 0xa7 | 起始位 |
| Len | 1 | 0x11 | 前4位代表有几个包，后4位代表是第几个包 |
| Data | 18 | … | 拆分的数据，拆分的数据长度小于或等于18 |

e.g. 两个数据包的wifi的ssid和pass的值

a7 21 54 50 2d 4c 49 4e 4b 2d 5a 48 49 50 55 7c 6e 34 30 32

a7 22 6e 34 30 32

解析出来为 54 50 2d 4c 49 4e 4b 2d 5a 48 49 50 55 7c 6e 34 30 32 6e 34 30 32

其中 7c为ssid和pass的分隔符，所以

ssid = 54 50 2d 4c 49 4e 4b 2d 5a 48 49 50 55

pass = 6e 34 30 32 6e 34 30 32

转为字符串为

ssid = TP-LINK-ZHIPU

pass = n402n402

- 雷达发送校准数据格式

通过判断第四个byte的数据，如果是0x67，则代表是跌倒雷达的校准数据。

当数据长度大于44时，才会有屏蔽区设置

typedef struct {

uint8_t header[4]; //数据起始位0x7c7c5a67

uint8_t event_state; //事件状态(0-无人;1-有人;3-疑似跌倒3;4-疑似跌倒4;5-跌倒5)

uint8_t people_state; //活动状态(0-无人;1-静止;2-少许活动;3-频繁活动)

uint8_t people_num; //人数

uint8_t nodata; //空

uint16_t install_height; //安装高度

uint8_t install_mode; //安装方式

uint8_t beeper_onoff; //蜂鸣器开关

uint16_t left_dist; //左侧距离

uint16_t right_dist; //右侧距离

uint16_t front_dist; //前方距离

uint16_t back_dist; //后方距离

uint8_t sensitive; //灵敏度

uint8_t nodata1; //空

uint16_t state_delay; //状态延时

uint8_t shield_num; //屏蔽区域个数

uint8_t shield_zone[4 * SHIELD_UINT_SIZE]; //屏蔽区参数

uint8_t wallOption; //墙标志 低四位，从低到高分别对应左、右、前、后；1-有墙 0-没墙

uint8_t people_have_switch; // 有无人报警开关，默认关闭

uint8_t people_activity_switch; // 活动报警开关，默认关闭

} radar_fall_data_t;

屏蔽区参数说明 实时数据长度大于44时才会有实时数据

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 左右位置 | 2bytes；单位cm；低位在前，参考安装高度；因为有负值，所以需要加上1000的偏移量再传输给底板。 |
| 前后位置 | 同上 |
| 上下位置 | 同上 |
| 宽度（左右方向） | 1byte |
| 长度（前后方向） | 1byte |
| 高度（上下方向） | 1byte |

开启校准数据需要往UUID_CMD先写入命令0xa1，雷达才会发送校准数据到UUID_RADAR，参数设置也是通过UUID_CMD进行写入。参数是否设置成功，通过UUID_RADAR的校准数据可以判断。关闭校准数据需要往UUID_CMD先写入命令0xa2，蓝牙断开连接也会自动关闭发送。